实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 路由器配置方式及基本操作 |  |  | 实验日期 | 11月5日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 通过对路由器设备的几种配置手段、配置模式和基本配置命令的认识，获得路由器的基本使用能力。 二．实验内容 实验的参考拓扑图和参考配置参数如图所示。 路由器的信息(子网掩码均为 255.255.255.0). 路由器名; 类型; IP 地址; RIP路由网络; 时钟频率. Router a; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.1 S0/0: 192.168.2.1; 192.168.1.0 192.168.2.0; 56000. Router b; 2620XM; Fa0/0: 192.168.3.1 S0/0: 192.168.2.2; 192.168.2.0 192.168.3.0. PC信息 (子网掩码均为255.255.255.0). 主机名; IP地址; 缺省网关; 所属网段. PC0; 192.168.1.2; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC1; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC2; 192.168.3.2; 192.168.3.1; 192.168.3.0. PC3; 192.168.3.3; 192.168.3.1; 192.168.3.0. Hub信息. 名称; 类型; 所属网段. Hub 0; Hub-PT; 192.168.1.0. Hub 1; Hub-PT; 192.168.3.0. 步骤1 认识路由器的配置方式 步骤1.1 构建本地配置环境（通过Console口配置） 用带有超级终端程序的PC机连接到路由器作为控制台，通过路由器的Console口配置路由器。 步骤1.2 进入仿真环境下路由器的命令行配置方式（在模拟软件PacketTracer4.0 中实现） 步骤2 基本命令使用 步骤2.1 参考附录中PackeTracer4.0的使用方法，按照图2.1参考拓扑图构建逻辑拓扑图。并按照表2. 1参数配置表配置各个设备。 步骤2.2 识别路由器模式、命令和功能。 路由器有几种命令模式： (1) 普通用户模式：开机直接进入普通用户模式，模式指示符为“>”,在该模式下我们只能查询路由器的一些基础信息，如版本号等。 例： Router> (2) 特权用户模式：在普通用户模式下输入enable命令即可进入特权用户模式，模式指示符为“#”,在该模式下我们可以查看路由器的配置信息和调试信息等等。 例： Router>enable Router# (3) 全局配置模式：在特权用户模式下输入configure terminal命令即可进入全局配置模式，在该模式下主要完成全局参数的配置。 例：Router# configure terminal Router(config)# (4) 接口配置模式：在全局配置模式下输入interface interface-list 即可进入接口配置模式，在该模式下主要完成接口参数的配置。 例：Router(config-if)# 步骤2.3 熟悉基本的路由器命令。 步骤2.3.1 修改路由器的名字(Hostname)。 例： Router(config)# hostname Ra //（改名为Ｒa） 步骤2.3.2将路由器能够显示历史命令的空间扩大到100； 例：Router #terminal history size 100 键入 show history查看你已经执行过的命令； 也可以用↑↓键来选择历史名令。 步骤2.3.3 配置路由器的口令（用enable password 命令设定的口令可以限制对特权模式的访问，这个口令是可以在配置文件中看到的。要在特权模式下输入加密的口令，需要使用enable secret命令。如果配置了enable secret口令，它就会代替enable口令）。 Ra#configure terminal Ra (config)# enable password cisco //（仿真环境中不能使用） Ra#configure terminal Ra (config)# enable secret cisco //（仿真环境中可以使用） 设置口令后，对特权模式访问时需要输入密码。如下所示： Ra >enable Password: 步骤2.3.4 配置以太网接口 Ra (config)# interface FastEthernet0/0 //注意接口的引用方式 interfacetype slot#/port# Ra (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //为该接口配置IP地址 Ra (config-if)# no shutdown //（缺省时，接口都是关闭的。输入此命令开启接口） 步骤2.3.5 配置串行接口 Ra(config)# interface Serial0/0 Ra(config-if)# bandwidth 56 //（串行线两端都需要设定带宽） Ra(config-if)# clock rate 56000 //（串行线中DCE端需设定时钟，DTE端则不需要） Ra(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Ra(config-if) #no shutdown //（缺省时，接口都是关闭的。输入此命令开启接口） 步骤2.3.6配置路由协议 Ra(config)# router rip //启用RIP路由协议 Ra(config-router)#network 192.168.1.0 //加入路由通报网络 Ra(config-router)#network 192.168.2.0 步骤2.3.7 键入show running-config查看当前运行的配置文件； 键入show startup-config查看NVRAM里面的配置信息； 键入show flash查看flash里面的IOS文件信息； 三. 心得体会 通过对路由器设备的几种配置手段、配置模式和基本配置命令的认识，获得路由器的基本使用能力。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 简单结构局域网组建与配置 |  |  | 实验日期 | 11月 5 日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 了解一个局域网的基本组成，掌握一个局域网设备互通所需的基本配置，掌握报文的基本传输过程。 二．实验内容 实验的参考拓扑图和参考配置参数如图所示。 PC信息 (子网掩码均为255.255.255.0). 主机名; IP地址; 缺省网关; 所属网段. PC0; 192.168.1.2; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC1; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC2; 192.168.1.4; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC3; 192.168.1.5; 192.168.1.1; 192.168.1.0. 步骤1 设计一个局域网，并按照所设计的拓扑图进行连接。注意接口的选择以及连线所使用的线缆类型。（参考附录中PackeTracer4.0的使用方法，按照图3.1参考拓扑图构建逻辑拓扑图。） 步骤2 按照表3.1参数配置表完成局域网中各主机，接口等的配置。 步骤2.1 主机的配置。主机的IP址和网关根据配置参数表分配好的地址进行设计即可。 步骤2.2 这里交换机具有2层交换功能，不需要配置。 步骤3.连通性测试和包传输路径跟踪测试。 步骤3.1 以PC0到PC1的连通性测试为例。单击拓扑图中的PC0图标。在弹出的配置界面中，选择Desktop标签，选择Command Prompt，键入ping 命令。 PC>ping 192.168.1.3 图3.6 Ping 命令在模拟模式下的界面 查看结果，如果Ping通则网络正常，Ping 不通，则就要进行故障排查。 步骤3.2 实际相邻的PC机间的连通性测试。实际环境中是192.168.134.0网段，测192.168.134.51到192.168.134.71的连通性。（如图3.7所示） 步骤3.3 包传输路径跟踪测试。 交换机上数据报的二层分析。由PC0 发送的ICMP数据报传送到交换机Switch 1时，Switch 1的Fa0/1接口接收数据。然后查看数据中的源MAC地址和目的MAC地址，如果交换机知道源MAC地址和目的MAC地址在一个网段内，会将数据报丢弃，无需传送（称为过滤）；如果数据报的目的MAC地址不在交换机的MAC地址表中，交换机不知道目的网段，就会将数据报传送到除源网段以外的所有网段（称为泛洪）；如果数据报的目的MAC地址在交换机的MAC地址表中，交换机就会将数据报传送到相应网段的出口（称为转发）。这是交换机的二层功能。在这里，Switch 1知道数据报的目的MAC地址在交换机的MAC地址表中，Switch 1就会将数据报转发到相应网段的出口Fa0/2。 步骤3.3.1 如上图3.6所示，当ICMP包传输到Switch 1时，可以单击Event List中右侧的Info框在弹出的PDU 信息界面中就可以查看包在Switch 1上的处理过程，也可以直接单击工作区中处于Switch 1上的包进入PDU 信息界面。如图3.8所示： 图3.8 PDU 信息界面 从图3.8中，可以看到一些信息。在图中左侧的In Layers，layer1Fa0/1是接收包的端口。Layer2显示的是以太网帧的源MAC地址和目的MAC地址，在这一层Switch1查看数据中的源MAC地址和目的MAC地址，发现目的MAC地址在交换机的MAC地址表中。则在图中右侧的Out Layers的layer2 中决定将帧从FastEthernet0/2端口进行转发，layer1则在Fa0/2端口中发送数据报。 步骤3.3. 2 在图3.8中选择Inbound PDU Details标签，便可查看进入Switch1数据报细节如图3.9所示。在Ethernet II中可以看到以太网帧的源MAC地址00D0.BA92.EDA7和目的MAC地址0001.C9A2.2193；在IP中可以看到源IP地址192.168.1.2和目的IP地址192.168.1.3。ICMP显示了是一个ICMP数据帧。 同样在图3.8中选择Outbound PDU Details标签，便可查看出Switch1数据报细节如图3.10所示。在图中同样可查看MAC地址和IP地址等信息。因为交换机依据目的MAC址转发数据帧，图3.9与图3.10并没有什么区别。 图3.9 Inbound PDU Details标签界面 图3.10 Outbound PDU Details标签界面 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 交换机配置方式及基本命令的熟悉 |  |  | 实验日期 | 11月5 日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 通过对交换机设备的几种配置手段、配置模式和基本配置命令的认识，获得交换机的基本使用能力。 二．实验内容 拓扑如图所示 步骤1按照上述拓扑（在packet tracer 4.0中）将PC机与交换机连接好，双击PC机选择进入Desktop->terminal中,对交换机参数进行配置，进入命令行界面。使用show version命令来查看一下交换机的版本信息。 switch>show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE(fc1) //交换机所使用的操作系统版本号是Version 12.1(22)EA4, Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000 ROM: Bootstrap program is is C2950 boot loader Switch uptime is 49 minutes, 37 seconds System returned to ROM by power-on System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin" //该映像文件的名字是c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin Cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory. //交换机上安装了21039K bytes主存 Processor board ID FHK0610Z0WC Last reset from system-reset Running Standard Image 24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) //交换机上有24个快速以太网接口 32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. //非易失性存储器的容量是32K bytes。 Base ethernet MAC Address: 0004.9A9B.D116 Motherboard assembly number: 73-5781-09 Power supply part number: 34-0965-01 Motherboard serial number: FOC061004SZ Power supply serial number: DAB0609127D Model revision number: C0 Motherboard revision number: A0 Model number: WS-C2950-24 System serial number: FHK0610Z0WC Configuration register is 0xF //配置寄存器的值是0xF 步骤2进入特权命令状态enable；使用show history查看前面所输入的命令（不管是错误的还是正确的）；使用show interface 端口号 来查看端口信息；使用disable退出特权命令状态. Switch>enable Switch# switch#show history show flash enable show flash show history show flash show history switch#show interface fas0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected) //接口是启用的，线路协议是启用的 Hardware is Lance, address is 00d0.ba9e.6ba6 (bia 00d0.ba9e.6ba6)//显示接口的MAC地址 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec, //最大数据传输单元为1500bytes 带宽为100000kbit/s,时延为1000秒 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 //可靠性是100%，收发的负载比。 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s //该接口是全双工的以100Mb/s来收发数据 input flow-control is off, output flow-control is off ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec-//显示在前5分钟通过接口发送和接收的平均位数和平均分组数。 956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 10 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out//首先表示路由器接收的无错误分组的总数量。其次，它还表示路由器接收的无错误分组的总字节数。有无缓冲,接口所接收的广播或多播分组的总数量。 Switch#disable 步骤3从特权模式进入全局设置状态configure terminal，将交换机的名字改为SWI， Switch# Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname SWI 步骤4设置进入特权状态的密码(secret)，此密文在设置以后不会以明文方式显示： SWI(config)#enable secret catalyst 再次进入特权状态时要求输入口令。 SWI>enable Password：//在此密码不会以明文的形式出现 SWI# 步骤5 从全局配置模式进入Fas0/1端口配置模式，对端口进行配置: 使用duplex full命令将端口设置为全双工模式，使用speed 100将其速率设为100bps 使用no shutdown将端口状态设置为开。 SWI(config)#interface fas0/1 SWI(config-if)#duplex full SWI(config-if)#speed 100 SWI(config-if)#no shutdown SWI(config-if)# 步骤6 使用copy running-config startup-config将配置从running-config保存到startup-config中，并使用show running-config，show startup-config查看其中的内容是否一致. SWI#copy running-config startup-config SWI#show running-config |  |  |  |  |  |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | VLAN构建与配置 |  |  | 实验日期 | 12月 3 日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 1. 通过该实验理解VLAN的基本概念，掌握在二层交换机上创建VLAN的方法。 二．实验设备 两台2950交换机，PC机6台，直通线缆6根，交叉线缆1根。 - 实验内容 - 准备工作 - 创建access vlan - 创建trunk vlan - 检查两台PC的连通情况 - 交换机上数据报的传输跟踪 现有两台交换机switch0和switch1，用户PC0连接在switch0的0/5端口上，用户PC1连接在switch0的0/10端口上，用户PC2连接在switch0的0/15端口上，用户PC3连接在switch1的0/5端口上，用户PC4连接在switch1的0/10端口上，用户PC5连接在switch1的0/15端口上。 - 准备工作 按照配置参数表给各个设备配置参数。 交换机信息. 交换机名称; 类型; 接口; 所属VLAN. Switch 0; 2950-24; Fa0/5; Vlan 10. Fa0/10; Vlan 20. Fa0/15; Vlan 30. Fa0/24; 中继端口. Switch 1; 2950-24; Fa0/5; Vlan 10. Fa0/10; Vlan 20. Fa0/15; Vlan 30. Fa0/24; 中继端口. PCS信息 (子网掩码均为 255.255.255.0). 主机名; IP 地址; 缺省网关; 所属网段; 与Switch相连端口. PC0; 192.168.10.2; 192.168.10.1; 192.168.10.0; Switch0 Fa0/5. PC1; 192.168.20.2; 192.168.20.1; 192.168.20.0; Switch0 Fa0/10. PC2; 192.168.30.2; 192.168.30.1; 192.168.30.0; Switch0 Fa0/15. PC3; 192.168.10.3; 192.168.10.1; 192.168.10.0; Switch1 Fa0/5. PC4; 192.168.20.3; 192.168.20.1; 192.168.20.0; Switch1 Fa0/10. PC5; 192.168.30.3; 192.168.30.1; 192.168.30.0; Switch1 Fa0/15. - 创建accessVLAN 2.1创建accessVLAN Switch0(config)# vlan 10 //创建VLAN Switch0(config-vlan)# name v10 // 命名为v10 Switch0(config)#vlan 20 Switch0(config-vlan)#name v20 Switch0(config)#vlan 30 Switch0(config-vlan)#name v30 2.2把端口划分到VLAN中 Switch0(config)#interface FastEthernet0/5 Switch0(config-if)# switchport access vlan 10 // 将0/5端口划分到 Vlan 10 Switch0(config)#interface FastEthernet0/10 Switch0(config-if)# switchport access vlan 20 // 将0/10端口划分到 Vlan 20 Switch0(config)#interface FastEthernet0/15 Switch0(config-if)# switchport access vlan 30 //将0/15端口划分到Vlan 30 2.3验证已创建的VLAN 2.4同理，创建switch1的vlan并划分端口 3．创建trunk模式的VLAN 3.1在switch0上创建trunk模式的VLAN Switch0(config)#interface FastEthernet0/24 Switch0(config-if)# switchport mode trunk 3.2 同理，在switch1上创建trunk模式的VLAN 4.检查两台机器的连通情况 点击PC0，进行ping命令。如果PC0可以和PC3通信，不能和PC4通信，则网络正确；否则，检查错误。 PC0发送ICMP数据报，switch0的FastEthernet0/5端口接收由access链路上传来的报文，通过FastEthernet0/24端口由经trunk链路发送给switch1，switch1通过FastEthernet0/24端口接受，并通过access链路发送给PC3。由于PC0和PC3属于同一个VLAN——VLAN10，所以PC3可以和PC0可以通信。 PC0和PC3可以通信，正确。 PC0发送ICMP数据报，switch0的FastEthernet0/5端口接收由access链路上传来的报文，并通过FastEthernet0/24端口由经trunk链路发送给switch1，switch1通过FastEthernet0/24端口接受，并通过access链路发送给PC4。由于PC0和PC4不属于同一个VLAN（PC0属于VLAN10，PC4属于VLAN20），所以PC4可以和PC0不可以通信。 PC0和PC4不能通信，正确。 5.交换机上的数据报的传输跟踪 以PC0和PC3的通信为例 5.1 PDU信息 从图中可以看出，内层：第1层显示，switch0是从FastEthernet0/5端口接收的，该端口属于VLAN10。第2层显示，源MAC地址是000C.85A9.9E97，目的MAC地址是0050.0F72.8E28；外层：要从FastEthernet0/24端口发出去，该端口是trunk链路端口，所有VLAN都可以进入此端口并转发，所有需要进行帧标记区分。图中Dot1q是帧标记，意味着此报文属于VLAN10。 5.2 PDU交换详细信息 5.2.1 switch0入站 从Ethernet可以得到：源MAC地址和目的MAC地址。 从IP可以得到：源IP地址：192.168.10.2和目的IP地址：192.168.10.3。 并且可以看到进入端口时还没有802.1q帧标记。 5.2.2 switch0出站 可以看到出站时有了802.1q帧标记。因为trunk是公共链路，所有所有的数据报都可以经过这条链路，以此区分正在trunk链路上传输的数据报是属于vlan10的，不会和其他数据报搞混。 5.2.3 switch1入站 可以得到此数据报从trunk链路上发送来的时候带有802.1q帧标记。 5.2.4 switch1出站 可以看到此数据包出站时已经去除了帧标记，这时进入vlan10，不需要区分是属于哪个vlan的数据报了，所以去除了帧标记，并将数据封装成以太网帧后传送到相应网段的出口，发送给相应的PC。 - 心得体会 Vlan可以将路由器的不同端口划分到同一vlan中，同一个vlan间的设备可以互相通信，例如上面的PC0和PC3，而不同vlan间的设备不可以通信，例如PC0和PC4。在trunk链路上传输时，会有帧标记，以此来区分是哪个vlan的数据报。 - 实验思考 1、S2950是否具有三层交换功能？若要Vlan间能够通信，交换机应具有什么层次要求？还可以加入什么设备使Vlan间能够通信？ 答：S2950不具有三层交换功能。若要Vlan间能够通信，交换机应具有三层交换功能。还可以加入路由器使Vlan间能够通信。 2、端口Access和Trunk模式的含义是什么？ 答：Access：主要用来接入终端设备，如PC，打印服务器等。 Trunk：主要用在连接其他交换机，以便线路上承载多个vlan。 3、交换机是如何感知周围网络环境的变化的（如计算机增加，减少等）？ 答：交换机是根据链路层报文的MAC地址进行交换的，所以交换机会记录自己不认识的MAC地址。 4、三层交换技术产生的原因和技术特点？ 答：产生原因：加快大型局域网内部的数据交换，做到一次路由，多次转发。 技术特点：三层交换技术就相当于二层交换技术和三层转发技术的合体，三层交换技术在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发，既能实现网络路由功能，又能根据不同网络状况做到最优网络性能。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 二层交换机+路由器实现VLAN间通信 |  |  | 实验日期 | 12月 3日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 进一步理解VLAN概念，掌握解决VLAN间通信的方法。 二．实验设备 交换机2950 1台，路由器2621 1台，PC 2台。 - 实验内容 1.准备工作 2.创建access vlan 3.创建 trunk vlan 4.配置路由器子接口 5.检查两台设备的连通情况 6.路由器上的数据报传输跟踪 现有一台Switch0，Router0和两台PC。Switch0的FastEthernet0/1端口与PC0相连，FastEthernet0/1端口与PC1相连，FastEthernet0/24端口与Router0相连。 1.准备工作 按照配置参数表给给各个设备配置参数。 交换机信息. 交换机名称; 类型; 接口; 所属VLAN. Switch 0; 2950T-24; Fa0/1; Vlan 10. Fa0/2; Vlan 20. Fa0/24; 中继端口. PC信息 (子网掩码均为 255.255.255.0). 主机名; IP地址; 缺省网关; 所属网段; 与Switch相连端口. PC0; 192.168.10.2; 192.168.10.1; 192.168.10.0; Switch1 Fa0/1. PC1; 192.168.20.2; 192.168.20.1; 192.168.20.0; Switch1 Fa0/2. 路由器信息. 路由器名称; 类型; 子接口; IP 地址; 所属VLAN. Router 0; 2620XM; Fa0/0.1; 192.168.10.1; Vlan 10. Fa0/0.2; 192.168.20.1; Vlan 20. 2.创建access vlan 2.1 创建access vlan Switch# configure terminal Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name v10 Switch(config-vlan)#exit Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name v20 2.2 把端口划分到VLAN中 Switch(config)#interface FastEthernet0/1 Switch(config-if)#switchport access vlan 10 //Fa0/1划给vlan10 Switch(config)#interface FastEthernet0/2 Switch(config-if)#switchport access vlan 20 //Fa0/2划给vlan20 3.创建trunk vlan Switch(config)#interface FastEthernet0/24 Switch(config-if)#switchport mode trunk 4.配置路由器子接口 Router(config)#interface fastethernet 0/0.1 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10 //配置封装模式为IEEE802.1Q ,对应VLAN号为10 Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config)#interface fastethernet 0/0.2 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20 Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 5．检查两台机器的连通情况 点击PC0进行ping命令，虽然PC0与PC1不在同一个vlan中，但有三层路由器的转发，可以将两个vlan连通起来。如果PC1能接收PC0发的数据报，则网络正确；否则，检查错误。 如图可看到，PC1可成功接收PC0发送的数据报。正确。 6.路由器上的数据报的传输跟踪 可以看到数据报进入Router0时有802.1q帧标记。 可以看到数据报出Router0时也有帧标记。 四．心得体会 在二层交换机上，是无法实现两个vlan之间的通信，但是三层路由器可以实现两个vlan之间 的通信功能。实验过程还使用到了虚拟路由器子接口，这两个子接口分别作为vlan10和vlan20的网关，对来自vlan10的数据报进行转发。 五．实验思考 1、子接口是物理接口还是逻辑接口？为什么？ 答：子接口是逻辑接口。因为路由器上不存在这两个子接口，配置这两个子接口可以实现VLAN通信。 - 何为三层交换机？Cisco的哪个系列交换机是三层交换机？ 答：三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机。 - 路由器可以配置的带802.1Q封装的子接口数最多有多少？ 答：256个。 - 中继两端的封装为什么必须一致？ Isl 与Dot1.q 封装有什么不同？ 答：因为协议不一致是不能够正确传输多个vlan信息的。 Isl仅适用于cisco的设备，而 Dot1.q是经过IEEE认证的国际标准，可以实现不同厂家设备的互联。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 多网段网络组建与静态路由配置 |  |  | 实验日期 | 12月10 日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| - 实验目的 通过设计有两个路由器的网络及静态路由的配置理解静态路由原理。 - 实验内容 - 准备工作 - 静态路由的配置 - PC间的连通性 - 路由器之间的通信情况 - 路由器上数据传输跟踪 本实验拓扑如图 - 准备工作 按照配置参数表给各个设备配置参数。 路由器信息(子网掩码均为255.255.255.0). 路由器名称; 类型; IP地址; 时钟频率. Router a; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.1 S0/0: 192.168.2.1; 56000. Router b; 2620XM; Fa0/0: 192.168.3.1 S0/0: 192.168.2.2. PC信息(子网掩码均为 255.255.255.0). 主机名; IP 地址; 缺省网关; 所属网段. PC0; 192.168.1.2; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC1; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC2; 192.168.3.2; 192.168.3.1; 192.168.3.0. PC3; 192.168.3.3; 192.168.3.1; 192.168.3.0. Hub信息. Hub名称; 类型; 所属网段. Hub 0; Hub-PT; 192.168.1.0. Hub 1; Hub-PT; 192.168.3.0. 1.1. 配置以太网端口 Route#configure terminal Router(config)# hostname Ra （改名为Ｒa） Ra (config)# interface FastEthernet0/0 Ra (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Ra (config-if)# no shutdown - 配置串行端口 Ra(config)# interface Serial0/0 Ra(config-if)# bandwidth 56 （串行线两端都需要设定带宽） Ra(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Ra(config-if) #no shutdown 配置静态路由 2.1 Route0上静态路由的配置 Ra (config) # ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2//目的ip+目的掩码+下一跳 2.2检查配置的路由信息是否出现在路由表中 Ra# show ip route C——表示直连网络，最后一行的S是由静态路由配置而来的。 同理，对Router1进行静态路由配置 - 测试PC间连通性 因为已经分别在Router0 和 Router1 的路由表中添加过彼此的路由信息，所以4个PC之间是可以相互通信的。以PC0到PC3为例。 点击PC0，进行对PC3 的ping命令。 如图，ping命令成功，网络正确。 - 检查路由器之间的通信情况 点击Router0 进行ping命令，因为Router0的路由表中有Router1的信息，所以是可以完成通信的。 - 路由器上数据报的传输跟踪 路由器是三层设备，可以对发来的数据报进行解封装并查看目的IP地址，如果该地址存在于自己的路由表中，就进行转发；如果自己不曾学习过，就发送到默认网关。 - PDU信息 由上图，可得到：第一层，该数据来自Fa0/0口；第二层，源MAC地址和目的MAC地址，然后解封装发给第三层，第三层显示源IP地址和目的IP地址，查看自己的路由表中是否有这个地址的路由信息，如果有就进行转发。在Out Layers中，第三层有源IP地址和目的IP地址。第二层，将该帧封装成HDLC帧，第一层，将该帧从Serial0/0口发出去。 - Inbound PDU信息 可以看到在以太网上传播时的MAC地址和IP地址。 5.1.2 Outbound PDU信息 可以看到，从路由器上转发之后的帧的格式发生了变化，变成了HDLC帧，那是因为要在两个路由器之间传播，而不是在以太网上传播。 四.心得体会 静态路由实现了两台路由器下的设备之间的通信，配置命令为ip route +目的IP地址+子网掩码+下一跳IP地址。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 多网段网络组建与动态路由配置 |  |  | 实验日期 | 12月 17 日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 1、理解RIP动态路由原理。 2、练习动态路由配置。 3、掌握对路由器有关状态获取和分析的方法。 二. 实验设备 两台2620XM的路由器，三台PC机，一台2950-24的交换机，一台HUB-PT的集线器,DCE/DTE Cable一条， 直通线四条、反转线一条。 三．实验内容 1.准备工作 2.对路由器进行配置 3.测试两台PC之间的通信情况（配置RIP路由协议前） 4.对路由器进行RIP路由协议配置 5.检查两台PC之间的通信情况 6.检查路由器的基本配置 实验拓扑如图所示 - 准备工作 完成各个设备的参数配置 路由器信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; 类型; IP地址; RIP路由网络; 时钟频率. Router1; 2620XM; Fa0/0:192.168.1.1 Ser0/0：192.168.2.1; 192.168.1.0 192.168.2.0; 56000. Router2; 2620XM; Fa0/0:192.168.3.1 Ser0/0:192.168.2.2; 192.168.2.0 192.168. 3.0. PC信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; IP地址; 默认网关. PC0; 192.168.1.2; 192.168.1.1. PC1; 192.168.3.2; 192.168.3.1. 交换机和HUB信息. 主机名; 类型. Hub 0; Hub-PT. Switch 0; 2950-24. 2. 对路由器进行配置 2.1 清除缓存的配置文件，重启路由器。 Router>enable Router#erase startup-config Router#reload Router>enable Router#config terminal Router(config)#hostname Router1 Router(config)#hostname Router2 2.2接下来进入接口配置模式对路由器的接口进行配置，包括IP地址，开启接口，对DCE进行时钟设置。 Router1 (config)#interface fas0/0 Router1 (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router1 (config-if)#no shutdown Router1 (config)#interface serial 0/0 Router1 (config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Router1 (config-if)#clock rate 5600 Router1 (config-if)#no shutdown Router2 同理。 3. 测试两台PC 之间通信情况 由于两台路由器暂未学习到对方的信息，所以理论上PC0和PC1无法通信。 PC1无法与PC0通信。正确。 PC1无法与PC0通信。正确。 4. 对路由器进行RIP路由协议配置。 4.1 对Router1 进行RIP路由配置 Router1 (config)#router rip Router1 (config-router)#network 192.168.1.0 Router1 (config-router)#network 192.168.2.0//写上Router1的所有直连网络 Router1 (config-router)#exit Router1 (config)#end Router2同理。 5. 检查两台PC之间的通信情况 由于已经对两台路由器进行了RIP路由协议配置，经过一段时间后，两台路由器各自的路由表中会出现对方的路由信息及网络信息，所以PC0可以与PC1进行通信。 PC0与PC1之间可以通信。正确。 6. 检查路由器的基本配置 6.1 show ip protocol 查看路由协议是否为RIP。 该表显示了如下信息：路由协议为RIP；路由选择的更新30s一次，下一次在19s之后；失效定时器的值为180s，抑制定时器的值为180s,刷新定时器的值为240s。 6.2 show ip route 查看路由器可达到的网络和端口号。 图中，C代表直连网络，该路由器有两个直连网络，分别是192.168.1.0 Fa0/0端口，192.168.2.0 Ser0/0端口；此外，还有一个RIP路由协议配置的192.168.3.0。 6.3 观察路由器的更新 Debug ip rip 图中表显示到达 192.168.1.0 网络需要1跳；到达 192.168.3.0 网络需要2跳。并且该路由器30s更新一次。 四. 心得体会 对路由器进行动态路由配置，用RIP路由协议配置方法为 router rip network +所有直连网络。RIP路由协议每30s广播更新一次，如果网络不变化，得到的更新后的路由信息不发生变化。如果3分钟没有收到相邻路由器发来的更新信息，则视为到达该相邻网络需要16跳，即不可达。r |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 网络访问控制与基本包过滤配置 |  |  | 实验日期 | 12月24日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 通过本实验理解基于IP源地址的包过滤原理和应用方法。掌握标准访问控制列表的设计、配置和测试。 二．实验设备 Cisco Router 2620XM 3台 Catalyst Switch 2950-24 6台 Hub Hub-PT 1台 PC PC-PT 5台 Server Server-PT 4台 三. 实验内容 1. 准备工作 2. 配置访问控制列表。 3. 结果分析 实验参数和拓扑如图。 路由器配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; 类型; IP 地址; RIP路由网络; 时钟频率. InsideRouter; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.2 Eth1/0: 192.168.2.1 Eth1/1: 192.168.3.1 Eth1/2: 192.168.4.1 Eth1/3: 192.168.5.1; 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 192.168.5.0. EageRouter; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.1 Ser0/0: 218.58.59.91; 192.168.1.0 218.58.59.0. OutsideRouter; 2620XM; Fa0/0: 218.58.100.1 Ser0/0: 218.58.59.90; 218.58.59.0 218.58.100.0; 9600. PC和Server配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; IP 地址; 默认网关; 所属网段. PC0; 192.168.2.2; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC1; 192.168.2.3; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC2; 192.168.3.2; 192.168.3.1; 192.168.3.0. PC3; 192.168.4.2; 192.168.4.1; 192.168.4.0. PC4; 192.168.5.2; 192.168.5.1; 192.168.5.0. PC5; 218.58.100.2; 218.58.100.1; 218.58.100.0. WWW; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. FTP; 192.168.1.4; 192.168.1.1; 192.168.1.0. SMTP; 192.168.1.5; 192.168.1.1; 192.168.1.0. Outside WWW; 218.58.100.3; 218.58.100.1; 218.58.100.0. 交换机和Hub配置信息. 主机名; 类型; 所属网段; 备注. Manage; 2950-24; 192.168.2.0; 所属校园网管理网段. Administration; 2950-24; 192.168.3.0; 所属校园网行政网段. Teach; 2950-24; 192.168.4.0; 所属校园网教学网段. Student; 2950-24; 192.168.5.0; 所属校园网宿舍网段. Server Area; 2950-24; 192.168.1.0; DMZ区. Outside; 2950-24; 218.58.100.0; 所属校外网. Hub 0; Hub-PT; Hub-PT. 1. 准备工作 按照表给各个设备设置参数。给三台路由器配置RIP路由网络（ip route network+所有直连网络），保证各个设备之间可以通信。 2. 配置访问控制列表。 2.1 对Insiderouter 进行访问控制列表的配置 InsideRouter>en InsideRouter#config t InsideRouter(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 //允许192.168.1.0 网络通过，需要检查前24位，访问控制列表号是1。 InsideRouter(config)#access-list 1 permit host 192.168.2.3 ////允许192.168.2.3这个单个地址通过，访问控制列表号是1。 InsideRouter(config)#exit InsideRouter#config t InsideRouter(config)#interface e1/1 InsideRouter(config-if)#ip access-group 1 out //定义第一组访问控制列表被应用到e1/1流出的方向。 InsideRouter(config-if)#end 2.2 查看建立的访问控制列表 InsideRouter#show access-lists 表中信息表明，允许192.168.1.0的网络通过，以及允许192.168.2.3 地址通过、 2.3 访问控制列表测试 3. 结果分析 PC0发给PC2的数据包失败是因为PC2所在的网络中路由器的e1/1端口有访问控制，PC0不属于192.168.1.0网络，并且IP地址也不是192.168.2.3，所以路由器e1/1端口流出时丢弃了从PC0发来的数据包；PC1发给PC2的数据包成功是因为PC1的IP地址为192.168.2.3，路由器e1/1端口允许该数据包通过；PC3，PC4发给PC2的数据包失败是因为PC3，PC4不属于192.168.1.0网络，并且IP地址也不是192.168.2.3，所以路由器e1/1端口流出时丢弃了从PC3，PC4发来的数据包；因为访问控制列表作用于e1/1端口，所以从PC2发出的数据包不受限制，可以到达SMTP，FTP以及www。从而实现管理网段中只有PC1能访问行政网段。教学网段和宿舍网段不能访问行政网段。行政网段可以访问DMZ中的WWW、FTP、SMTP服务器。 四. 心得体会 标准访问控制列表可以控制该路由器端口流入或流出的数据包，可以通过所属网络控制，也可以通过单个IP地址控制，使得网络拓扑更易于管理。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 网络访问控制与扩展包过滤配置 |  |  | 实验日期 | 12月 24日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 通过本实验理解基于IP地址、协议和端口的包过滤原理和应用方法，掌握扩展访问控制列表的设计、配置和测试。 二．实验设备 Cisco Router 2620XM 3台 Catalyst Switch 2950-24 6台 Hub Hub-PT 1台 PC PC-PT 5台 Server Server-PT 4台 三. 实验内容 1.准备工作 2. 在InsideRouter上配置扩展访问控制列表 3. 扩展访问控制列表测试结果 4. 在EageRouter上配置扩展访问控制列表 5. 扩展访问控制列表测试结果 实验拓扑和参数配置如下。 路由器配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; 类型; IP 地址; RIP路由网络; 时钟频率. InsideRouter; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.2 Eth1/0: 192.168.2.1 Eth1/1: 192.168.3.1 Eth1/2: 192.168.4.1 Eth1/3: 192.168.5.1; 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 192.168.5.0. EageRouter; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.1 Ser0/0: 218.58.59.91; 192.168.1.0 218.58.59.0. OutsideRouter; 2620XM; Fa0/0: 218.58.100.1 Ser0/0: 218.58.59.90; 218.58.59.0 218.58.100.0; 9600. PC和Server配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; IP 地址; 默认网关; 所属网段. PC0; 192.168.2.2; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC1; 192.168.2.3; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC2; 192.168.3.2; 192.168.3.1; 192.168.3.0. PC3; 192.168.4.2; 192.168.4.1; 192.168.4.0. PC4; 192.168.5.2; 192.168.5.1; 192.168.5.0. PC5; 218.58.100.2; 218.58.100.1; 218.58.100.0. WWW; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. FTP; 192.168.1.4; 192.168.1.1; 192.168.1.0. SMTP; 192.168.1.5; 192.168.1.1; 192.168.1.0. Outside WWW; 218.58.100.3; 218.58.100.1; 218.58.100.0. 交换机和Hub配置信息. 主机名; 类型; 所属网段; 备注. Manage; 2950-24; 192.168.2.0; 所属校园网管理网段. Administration; 2950-24; 192.168.3.0; 所属校园网行政网段. Teach; 2950-24; 192.168.4.0; 所属校园网教学网段. Student; 2950-24; 192.168.5.0; 所属校园网宿舍网段. Server Area; 2950-24; 192.168.1.0; DMZ区. Outside; 2950-24; 218.58.100.0; 所属校外网. Hub 0; Hub-PT; Hub-PT. 1.准备工作 按照上表配置各个设备。 2. 在InsideRouter上配置扩展访问控制列表 2.1 配置访问控制列表 InsideRouter#config t InsideRouter(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.5.0 0.0.0.255 host 192.168.1.4 eq 21 //禁止192.168.5.0网络访问192.168.1.4 InsideRouter(config)# access-list 100 permit ip any any InsideRouter(config)#exit InsideRouter#config t InsideRouter(config)#interface fa0/0 InsideRouter(config-if)#ip access-group 100 out将列表号为100的应用到fa0/0端口上。 2.2 查看已配置的列表 3. 扩展访问控制列表测试结果 结果分析：由于TCP访问控制列表禁止192.168.5.0网络访问，而PC4正是该网络下的设备，因此访问失败，得以实现宿舍网段无法访问FTP服务器；宿舍网段可以访问WWW服务器；宿舍网段可以访问FTP服务器。 4. 在EageRouter上配置扩展访问控制列表 4.1 创建扩展访问控制列表 EageRouter#config t EageRouter(config)#ip access-list extend 101 EageRouter(config)#access-list 101 deny tcp 218.58.100.0 0.0.0.255 host 192.168.1.4 eq 21 //不允许218.58.100.0网络访问192.168.1.4 EageRouter(config)#access-list 101 permit tcp 218.58.100.0 0.0.0.255 host 192.168.1.3 eq 80 //允许218.58.100.0网络访问192.168.1.3 EageRouter(config)#access-list 101 permit tcp 218.58.100.0 0.0.0.255 host 192.168.1.5 eq 25 //允许218.58.100.0网络访问192.168.1.5 EageRouter(config)#access-list 101 permit tcp host 218.58.100.3 eq 80 any // 允许所有网络访问218.58.100.3 EageRouter(config)#exit EageRouter#config t EageRouter(config)#interface fa0/0 EageRouter(config-if)#ip access-group 101 out EageRouter(config-if)#end 4. 2 查看已配置的列表 5. 扩展访问控制列表测试结果 由于192.168.1.4设置访问控制列表中不允许218.58.100.0网络访问，而PC5是这个网络下的一台设备，因此访问失败，而192.168.1.3和192.168.1.5允许218.58.100.0网络访问。并且任何网络都可以访问218.58.100.3 。得以实现外网不能访问内网的FTP服务器；外网能访问内网的WWW服务器和SMTP服务器；管理网段，行政网段，教学网段，宿舍网段均能访问外网的Outside WWW服务器。 四. 心得体会 扩展包过滤可以使用扩展ACL来做到针对协议及其参数的更精细的包过滤,如TCP,UDP,ICMP和IP。在扩展ACL中,要指定上层TCP或UDP端口号,从而选择允许或拒绝的协议。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 内外网结构下的网络地址转换（NAT） |  |  | 实验日期 | 12月26日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 通过本实验理解网络地址转换的原理和技术，掌握扩展NAT/PAT设计、配置和测试。 二．实验设备 Cisco Router 2620XM 3台 Catalyst Switch 2950-24 6台 Hub Hub-PT 1台 PC PC-PT 5台 Server Server-PT 4台 三．实验内容 1.准备工作 2. 首先将192.168.1.3 静态转换到218.58.59.93 3. 将192.168.1.5 静态转换到218.58.59.94 4. 将管理网段（192.168.2.0）、行政网段（192.168.3.0）的内部私有IP动态转换到218.58.59.95和218.58.59.96 5. 将教学网段（192.168.4.0）、宿舍网段（192.168.5.0）的内部私有IP 通过端口地址转换转换到218.58.59.97 实验拓扑和设备参数如下。 路由器配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; 类型; IP 地址; RIP路由网络; 时钟频率. InsideRouter; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.2 Eth1/0: 192.168.2.1 Eth1/1: 192.168.3.1 Eth1/2: 192.168.4.1 Eth1/3: 192.168.5.1; 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 192.168.5.0. EageRouter; 2620XM; Fa0/0: 192.168.1.1 Ser0/0: 218.58.59.91; 192.168.1.0 218.58.59.0. OutsideRouter; 2620XM; Fa0/0: 218.58.100.1 Ser0/0: 218.58.59.90; 218.58.59.0 218.58.100.0; 9600. PC和Server配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; IP 地址; 默认网关; 所属网段. PC0; 192.168.2.2; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC1; 192.168.2.3; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC2; 192.168.3.2; 192.168.3.1; 192.168.3.0. PC3; 192.168.4.2; 192.168.4.1; 192.168.4.0. PC4; 192.168.5.2; 192.168.5.1; 192.168.5.0. PC5; 218.58.100.2; 218.58.100.1; 218.58.100.0. WWW; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. FTP; 192.168.1.4; 192.168.1.1; 192.168.1.0. SMTP; 192.168.1.5; 192.168.1.1; 192.168.1.0. Outside WWW; 218.58.100.3; 218.58.100.1; 218.58.100.0. 交换机和Hub配置信息. 主机名; 类型; 所属网段; 备注. Manage; 2950-24; 192.168.2.0; 所属校园网管理网段. Administration; 2950-24; 192.168.3.0; 所属校园网行政网段. Teach; 2950-24; 192.168.4.0; 所属校园网教学网段. Student; 2950-24; 192.168.5.0; 所属校园网宿舍网段. Server Area; 2950-24; 192.168.1.0; DMZ区. Outside; 2950-24; 218.58.100.0; 所属校外网. Hub 0; Hub-PT; Hub-PT. 1. 准备工作 按照上表对各个设备进行参数配置。 2. 首先将192.168.1.3 静态转换到218.58.59.93 2.1 进行测试并跟踪 外网网段可以访问218.58.59.93上的HTTP资源。 2.2 结果分析 EageRoute上PC5到218.58.59.93 HTTP PDU的IP地址转换过程，OSI Model下方的英文信息说明这一点。 3. 将192.168.1.5 静态转换到218.58.59.94 3.1进行测试 3.2 结果分析 EageRoute上PC5到218.58.59.93 SMTP PDU的IP地址转换过程。 4. 将管理网段（192.168.2.0）、行政网段（192.168.3.0）的内部私有IP动态转换到218.58.59.95和218.58.59.96 4.1 结果分析 上图分别为EageRoute上PC2到218.58.100.3 HTTP PDU的IP地址转换过程和EageRoute上PC0到218.58.100.3 HTTP PDU的IP地址转换过程。192.168.2.2 NAT到了218.58.59.95，而192.168.3.2NAT到了218.58.59.96。但192.168.2.3 NAT被丢掉了，验证如下。 5. 将教学网段（192.168.4.0）、宿舍网段（192.168.5.0）的内部私有IP 通过端口地址转换转换到218.58.59.97 5.1 测试配置 5.2 结果分析 上图分别为EageRoute上PC4到218.58.100.3 HTTP PDU的IP地址转换过程和EageRoute上PC3到218.58.100.3 HTTP PDU的IP地址转换过程。 |

实 验 报 告

| 组 别 |  | 姓 名 | 宋悦 | 同组实验者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 | 设计一个学院楼网络 |  |  | 实验日期 | 12月 26日 |
| 教 师 评 语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩： |  |  | 指导教师（签名）： 2020年 月 日 |  |  |
| 一．实验目的 运用所学知识，设计一个学院楼网络。 二．实验内容 这是一个学院楼网络，具有团委网络，教务处网络，老师网络以及学生会网络。 团委网络不允许任何网络访问，教务处网络允许老师网络访问，老师网络只允许教务处网络访问，学生会网络允许任何网络访问。 1. 准备工作 2. vlan的配置 3. 静态路由的配置 4. 访问控制列表的配置 5. 测试结果及分析 实验拓扑如图所示。 设备参数如下。 路由器配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; 类型; IP 地址; RIP路由网络; 时钟频率. InsideRouter1; 2621XM; Fa0/0.1: 192.168.1.1 Fa0/0.2: 192.168.2.1 Ser0/0 192.168.5.1; 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.5.0; 56000. InsideRouter2; 2621XM; Fa0/0.1: 192.168.3.1（vlan10） Fa0/0.2: 192.168.4.1（vlan20） Ser0/0 192.168.5.2; 192.168.3.0 192.168.4.0 192.168.5.0; 56000. PC配置信息（子网掩码均为255.255.255.0）. 主机名; IP 地址; 默认网关; 所属网段. PC0; 192.168.1.2; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC1; 192.168.1.3; 192.168.1.1; 192.168.1.0. PC2; 192.168.2.2; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC3; 192.168.2.3; 192.168.2.1; 192.168.2.0. PC4; 192.168.3.2（vlan10）; 192.168.3.1; 192.168.3.0. PC5; 192.168.4.2（vlan20）; 192.168.4.1; 192.168.4.0. 交换机配置信息. 主机名; 类型; 所属网段; 备注. Committee; 2950-24; 192.168.1.0; 所属团委网段. Aaademic; 2950-24; 192.168.3.0; 所属教务处网段. Teach; 2950-24; 192.168.3.0; 所属老师网段. Student; 2950-24; 192.168.4.0; 所属学生会网段. 1. 准备工作。 参照上表对各个设备进行参数配置。 2. vlan的配置 2.1 在Academic上创建VLAN 10和VLAN 20。 2.2 把交换机端口分配给VLAN（Fa0/1划给vlan10，Fa0/2划给vlan20） 2.3 在Fa0/24端口设置Trunk。 2.4配置路由器子接口.配置封装模式为IEEE802.1Q，对应vlan号分别为10，20。 3. 静态路由的配置 3.1登陆到路由器InsideRouter1 的CLI，键入ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.2以及ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2 4. 控制访问列表的配置 4.1 在InsideRouter1上创建标准访问控制列表access –list 1，将其应用到InsideRouter1 的Fa0/0端口上.。 InsideRouter1>en InsideRouter1#config t InsideRouter1(config)#access-list 1 deny any //不允许任何人访问团委网络 InsideRouter1(config)#access-list 1 deny any //允许任何人访问学生会网络 InsideRouter1(config)#exit InsideRouter1#config t InsideRouter1(config)#interface Fa0/0 InsideRouter1(config-if)#ip access-group 1 out InsideRouter1(config-if)#end 4.2在InsideRouter2上创建标准访问控制列表access –list 1，将其应用到InsideRouter2 的Fa0/0.1端口上. InsideRouter2>en InsideRouter2#config t InsideRouter2(config)#access-list 2 peimit host 192.168.4.2 //允许老师网络下的一台PC访问 InsideRouter2(config)#exit InsideRouter2#config t InsideRouter2(config)#interface Fa0/0 InsideRouter2(config-if)#ip access-group 1 out InsideRouter2(config-if)#end 5. 接下来我们进行测试。 5.1 团委网络不允许任何网络访问。 因为团委网络的访问控制列表中不允许任何网络访问。正确。 5.2 教务处网络只能被老师网络访问 因为InsideRouter2的fa0/0.1端口设置的访问控制列表中只允许192.168.4.0下的一台IP地址为192.168.4.2的PC访问。而PC5为那台的PC，可以访问PC4。正确。 5.3 老师网络只允许教务处访问。 因为老师网络可以通过InsideRouter2与教务处网络进行vlan之间的通信。正确。 5.4 学生会网络允许任何网络访问 三. 心得体会 在前期学习中学会了vlan的配置，静态路由的配置，动态路由协议的配置，以及访问控制列表的配置，本实验中，教务处网络和老师网络实现了vlan之间的通信；InsideRouter1和InsideRouter2之间实现了静态路由的配置；团委网络，学生会网络以及老师网络，教务处网络实现了访问控制列表的配置。这些手段使得整个网络变得规划性更强。 |